数据集名称

神舟二号飞船大气密度探测器大气密度数据

数据摘要

本数据为载人航天工程中神舟二号飞船（SZ-2）搭载的大气密度探测器（Atmospheric Density Detector）观测到飞船轨道高度（370~400km）的中性大气数密度和质量密度数据。数据覆盖的时间范围为2001年1月16日至2001年4月10日，时间精度为8s。数据用文本格式存储，包含两个部分：文件头和数据区。本数据集可用于科学研究和工程应用，是低轨道卫星轨道设计、姿态控制等研究的重要数据，也常用于研究太阳活动、地磁活动对热层大气密度的影响。

关键词

主题：大气数密度，大气质量密度，神舟二号（SZ-2），大气密度探测器（Atmospheric Density Detector）、B-A规（B-A gauge）

区域位置：热层，高层大气

学科：空间物理学，高层大气物理学

数据主要内容

数据项依次为世界时、星下点地方时、星上时、飞船轨道圈数、飞船所处地理高度、纬度、经度、大气数密度、大气质量密度。

图1  数据片段样例

数据空间范围

地理经度：E0.0。~ E360。

地理纬度：N42.7。~ S42.7。

高度： 370km~408km

时间范围

开始时间：2001-01-16  18:24:38UT

结束时间：2001-04-10  01:16:54UT

神舟二号飞船与大气密度探测器

- 观测平台：

神舟二号飞船是我国第二艘无人飞船，由推进舱、返回舱和轨道舱组成，以中国航天科技集团公司所属的中国空间技术研究院和上海航天技术研究院为主进行研制。飞船于2001年1月10日1时0分3秒在酒泉卫星发射中心发射升空，承担发射任务的是新型长征二号F捆绑式火箭。飞船按预定计划，在太空飞行了6天零18小时/108圈。2001年1月16日19时22分。飞船在370~400km高度的准圆轨道上飞行,轨道周期为1.5小时，轨道倾角为42。。安装在神舟二号在空间环境探测器的包括大气密度探测器、大气成分探测器以及固体径迹探测器。

- 载荷介绍：

大气密度探测器由中国科学院空间科学与应用中心的空间环境探测研究室研制，主要对中性大气数密度、大气质量密度进行探测。大气密度探测器采用真空电离计的工作原理，通过测量传感器内大气压力和温度的方法来换算自由大气的密度（根据气体状态方程P=nkT，可由压强和温度值计算出气体的密度值）。大气密度探测器由取样室、热电离规、温度传感器及其相应的电子学线路组成。

数据处理

参照中国科学院国家空间科学中心制定的空间环境卫星数据产品分级规范，该数据处理级别为L3级，经过了2个主要处理过程：1、对采样点的探测原码到物理参数的转换。遥测取样温度Vt进行参数转换。根据地面定标系统得到的拟合函数，将遥测信号VP（电压值）和遥测取样温度Vt（电压值）分别转换成压力值Pg和温度值Tg；2、大气数密度Na、质量密度ρ的计算。将气体压力Pg和Tg代入气体状态方程即可得到大气数密度，大气数密度乘以大气平均质量即为大气质量密度，计算公式如下：

Na=[1/(2××m1×K)]1/2 ×(1/Tg) 1/2 ×Pg×[1/( V×cosθ)]

ρ= m2×Na

其中V为飞船速度，θ为测控夹角，K为玻尔兹曼常数，m1为传感器分子平均质量，m2为自由大气平均质量。

数据质量描述

数据质量可靠，可用于科学研究与工程应用。

建议参考文献

[1] 叶海华，邱时彦，贺爱卿等. "神舟4号"大气密度探测器探测结果:中、低强度地磁扰动期间热层大气密度变化. 2003 - 中国空间科学学会空间探测专业委员会第十六次学术会议.

[2] 徐颖，朱光武，王世金等. 神舟飞船空间环境监测系统. 航天器工程, 2003, Vol. 13 No.1

[3] 孙丽琳，秦国泰，贺爱卿等. “神舟三号”大气密度探测器、大气成分探测器地面校准系统.

2002 - 中国空间科学学会空间探测专业委员会第十五次学术会议.

[4] 苗娟，刘四清，李志涛等. 基于实时观测数据的大气密度模式修正. 空间科学学报, 2011,31(4)

[5] 周率，唐歌实等. 基于实测大气密度数据的神舟四号飞船轨道预报精度分析.第28届中国气象学会年会.

使用声明

使用本数据时，请注明数据来源于空间科学数据中心。

参考致谢方式：本成果使用空间科学数据中心提供的“神舟二号飞船大气密度探测器大气密度数据”。

相关联系人

- 元数据作者

邹自明

单位：中科院国家空间科学中心

邮件：mzou@nssc.ac.cn

- 载荷主管设计师

秦国泰

单位：中科院国家空间科学中心

电话：010-62586400

邮件：qgt@nssc.ac.cn

- 数据咨询联系人

李永平

单位：中科院国家空间科学中心

电话：010-62586400

- 数据服务联系人

联系人1

熊森林

单位：中科院国家空间科学中心

邮件：xsl@nssc.ac.cn

电话：010-62586433

联系人2

袁雅琴

单位：中科院国家空间科学中心

邮件：yuanyq@nssc.ac.cn

电话：010-62586433

相关链接

- 元数据和数据下载地址1

http://space3.csdb.cn

- 元数据和数据下载地址2

http://159.226.22.200/

- 元数据和数据下载地址3

http://www.space.csdb.cn